RJ - 200 ODVODNJA- OJ -230 LABORATORIJ ZA KONTROLU KVALITETE OTPADNE VODE

I Z V J E Š Ć E

LABORATORIJA ZA KONTROLU KVALITETE OTPADNE VODE

ZA 2024. GODINU

Varaždin, veljača 2025.

# UVOD

U sklopu poduzeća “Varkom” d.o.o. Varaždin koji se između ostalog bavi odvodnjom i pročišćavanjem otpadnih voda, djeluje i radi akreditiran laboratorij za otpadne vode koji je osnovan na temelju Pravilnika o uvjetima za obavljanje  djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (NN. br 3/20).

Laboratorij za otpadne vode akreditirani je ispitni laboratorij prema normi HRN EN ISO /IEC 17025:2007 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu potvrde o akreditaciji broj 1539.

Svrha akreditiranog laboratorija za otpadne vode je provoditi svakodnevni nadzor i upravljanje radom svih Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda sukladno Vodopravnoj dozvoli.

## POKAZATELJI ANALIZA OTPADNIH VODA

Pokazatelji analiza otpadnih voda određeni su Pravilnikom o graničnim vrijednostima pokazatelja, opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN. br. 80/13, 43/14, 27/15, 3/16, 26/20), te prema Vodopravnim dozvolama.

Granične vrijednosti za suspendiranu tvar, BPK5, KPK, ukupni fosfor i ukupni dušik, koji se ispuštaju nakon pročišćavanja iz sustava javne odvodnje u prirodni prijemnik, određuju se prema veličini uređaja (ES) i kategoriji vode prijemnika (osjetljivosti područja). Voda prijemnika spada u II kategoriju (osjetljivosti područja) prema veličini uređaja i stupnju pročišćavanja.

Na temelju navedenog Pravilnika i Vodopravne dozvole svakodnevno se ispituje i određuje u laboratoriju: KPK, BPK5, suspendirana tvar, ,taloživa tvar, pH, temperatura, otopljeni kisik, protok, amonijak, nitrati, ukupni dušik, fosfati, ukupni fosfor ,isparni ostatak, Imhoff, suha tvar te indeks mulja dok se jednom tjedno provodi kompletna analiza.

Učestalost uzorkovanja prema Pravilniku (NN. br. 26/20.) proizlazi iz količine otpadne vode i veličine uređaja (ES). Za područje koje pokriva Varaždin – Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda ES iznosi oko 140 000, a količina otpadne vode oko 40 000 m3 na dan.

STATISTIKA UZORAKA OTPADNE VODE OBRAĐENIH TIJEKOM 2024. GODINE U  LABORATORIJU ZA OTPADNE VODE

U 2024. godini u akreditiranom i ovlaštenom Laboratoriju za otpadne vode Varkom d.o.o. ukupno je  ispitano 1049 uzoraka vode.

Tijekom 2024. godine vezano uz rad uređaja Varaždin ukupno je obrađeno 732 uzoraka otpadne vode na ulazu i izlazu iz UPOV-a te 429 uzoraka mulja.

Osim analiza vezanih za rad uređaja napravljeno je 24 uzoraka godišnje paralelno sa Zavodom za Javno zdravstvo. Vezano za katastar velikih zagađivača  i stupanj zagađenja ispitano je ukupno 28 uzoraka.

Koristeći podatke o kakvoći otpadne vode te o željenom stupnju pročišćene vode iz biološkog uređaja, izračunati  su postignuti učinci pročišćavanja otpadnih voda s obzirom na pojedine pokazatelje ( KPK, BPK5, suspendirana tvar).

Prosječni postignuti stupanj pročišćavanja KPK iznosi 80,4%, BPK5 87,1%, dok stupanj pročišćavanja suspendirane tvari iznos 91,4%.

ZAKLJUČAK

U 2024. godini u akreditiranom i ovlaštenom Laboratoriju za otpadne vode Varkom d.o.o. ukupno je  ispitano 1049 uzoraka vode

Tijekom 2024. godine vezano uz rad uređaja Varaždin ukupno je obrađeno 732 uzoraka otpadne vode na ulazu i izlazu iz UPOV-a te 429 uzoraka mulja.

Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije uzorkovao i analizirao uzorke otpadnih voda na 3 različite lokacije, 2 puta mjesečno tijekom cijele godine – ukupno 48 uzoraka vezano za UPOV Varaždin- centralni uređaj.

Od ukupno 24 uzoraka koji su ispitani, 18 uzoraka na ulazu u MUPOV nije odgovaralo prema Pravilniku o graničnim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama  ( NN.br. 80/13, 45/14, 27/15, 03/16,26/20).

Od ukupno 24 uzoraka koji su ispitani na izlazu iz BUPOV – a  2 nisu odgovarala prema Vodopravnoj dozvoli i  prema Pravilniku o graničnim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama  (NN.br. 80/13, 45/14, 27/15, 03/16.26/20).

Prosječni postignuti stupanj pročišćavanja KPK iznosi 80,4%, BPK5 87,1%, dok stupanj pročišćavanja suspendirane tvari iznos 91,4%.

Spajanjem  novih naselja na sustav javne kanalizacije grada Varaždina, a time i na UPOV dolazi do povećanja protoka otpadnih voda i viška mulja koje je potrebno ukloniti iz procesa a zatim i zbrinuti.

U smislu rješenja navedenog problema 2013.- 2014.godine započela je realizacija projekta za obradu  bioorazgradivog supstrata - komposta.

2016. godine dobivena je Uporabna dozvola, dok 2017.g. Dozvola za gospodarenjem otpadom.