DOBAVA I MONTAŽA POSTROJENJA ZA PROSIJAVANJE MATERIJALA

Ev.br.jn. 39/26-MV-0150

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA:

- PREDMET PROSIJAVANJA	-	Mješavina šljunka, pijeska, zemlje, beton, asfalt

- PODRIJETLO MJEŠAVINE	-	Višak materijala nakon iskopa za popravak cjevovoda 
 					vodne infrastrukture i sl.

- KOLIČINA 		-	Trenutna količina miješanog materijala za prosijavanje 
 					na deponiji – cca 4000 m3

-	Kontinuirana potreba prosijavanja cca 300 m3/mj.

- LOKACIJA		-	Varaždin, Dravski nasip 11, čk.br. 11795/8, 11795/2

- ZAHTIJEVANE IZLAZNE FRAKCIJE NAKON PROSIJAVANJA:

- <10 mm

- 10 do 40 mm

- >40 mm

- POGONSKI SUSTAV POSTROJENJA – ELEKTROMOTORI

- OSNOVNI ELEMENTI POSTROJENJA:

- Nosiva podkonstrukcija, prihvatna komora i pogonski sustav

  - Prihvatna komora visine max. do 300 cm, dozira se utovarivačem, volumen komore min. 3 m3

  - Materijal prihvatne komore Hardox 450

  - Materijal podkonstrukcije – „H“ profili

- Bubanj sita dužine min. 600 cm, promjera do 200 cm, materijal Hardox 450, sito ima dvije sekcije fino/grubo (do 10 mm, 10 do 40 mm)

- Transporteri izlaznih frakcija dužine min. 600 cm, širine min. 80 cm, transport frakcija na deponiju visine do 300 cm

PONUDBENA CIJENA OBUHVAĆA:

-	tehničku dokumentaciju potrebnu za montažu i puštanje u pogon (građevinski, strojarski,

elektro, projekt upravljanja postrojenjem)

- 	isporuku svih elemenata postrojenja

-	montažu postrojenja na lokaciji

-	probni pogon (min. 100 m3)